FICHA TÉCNICA EPP PROTECCIÓN DE MANOS

| DEFINICION: El equipo de protección personal EPP para manos es un dispositivo diseñado para proteger las manos del trabajador contra lesiones producidas por contacto con objetos abrasivos, cortantes, rugosos, contactos eléctricos y sustancias calientes, contra superficies ásperas, contra objetos filosos y agudos. |  |
| --- | --- |
| - GUANTES DE CARNAZA Y CUERO: Son guantes fabricados en cuero de bovino por proceso de curtición al cromo. Algunos tienen forros de lanilla, algodón, o espuma. - GUANTES DIELÉCTRICOS: Es un guante en elastómero que ofrece resistencia al paso de la corriente, para lo cual son fabricados en un proceso sin costuras. - GUANTES NEOPRENO: Con resistencia al tacto y mayor quimio resistencia, se usa en procesos con alcoholes, aceites, grasas animales, tintas, solventes, sustancias engrasadoras, detergentes, fertilizantes. - GUANTES NITRILO: Tiene excelente resistencia a productos químicos peligrosos, solventes, aceites, ácidos, grasas, derivados del petróleo. - GUANTES METÁLICOS: Son guantes de malla para protegerse contra cortes y heridas. |  |
| USOS |  |
| El usuario hará una utilización apropiada del equipo y con conocimiento de riesgo, respetando las indicaciones del fabricante y de los responsables de seguridad. Dependiendo del trabajo a realizar, favor tenga en cuenta: - GUANTES DE CARNAZA Y CUERO: Este tipo de guantes son útiles sobre todo para protegerse de las agresiones mecánicas y en medios secos. En medios húmedos pueden ser traspasados por algunos irritantes y alergenos químicos por lo que no confieren una protección eficaz. - GUANTES DIELÉCTRICOS: Para uso en trabajos con corriente eléctrica (media y alta tensión). - GUANTES PLÁSTICOS: Son, en general, los más adecuados, ya que además de proteger contra gran variedad de sustancias, raramente provocan reacciones de irritación. Existen en el mercado diferentes tipos: de cloruro de polivinilo (PVC); de alcohol polivinilo (PVA) y de nitrilo (acrilonitrilo y butadieno). Cada grupo posee unas propiedades específicas frente a los distintos disolventes industriales. - GUANTES DE GOMA: Principalmente utilizados para proteger las manos en medio húmedo, graso o polvoriento, presentan el inconveniente de que pueden ser atravesados por diferentes sustancias originando irritaciones o sensibilizaciones de contacto; este es el caso del metilmetacrilato, fenolformaldehido, sulfato de níquel, etc. No deben ser utilizados frente a disolventes orgánicos, ya que los disuelven, endurecen o estiran. - GUANTES METÁLICOS: Son guantes de malla empleados en mataderos y en el trinchado de aves, pescado, etc., para protegerse contra cortes y heridas. En algún caso pueden ser responsables de reacciones alérgicas de contacto debidas a la presencia de níquel. |  |
| RECOMENDACIONES |  |
| - Utilizar siempre el tipo de guante requerido en cada actividad de trabajo. - Hacer mantenimiento preventivo al EPP suministrado de acuerdo a las disposiciones del fabricante. - No alterar la forma o añadir elementos adicionales que alteren al EPP. - No utilizar guantes cuando se trabaja en equipos modeladores rotativos tales como fresas, esmeriladoras, tornos o prensas taladradoras, es decir con riesgo de corte o atrapamiento, para prevenir que éstos se enganchen en los elementos de corte arrastrando la mano al punto de peligro. - Probar los guantes eléctricamente cada 6 meses. Guardar el registro de las pruebas junto con los guantes |  |
| MANTENIMIENTO |  |
| - Los guantes desechables deben ser dispuestos adecuadamente una vez se terminen de usar o si presentan roturas. - Los guantes que son reutilizables (cuero, plásticos, etc.) se deben revisar periódicamente para detectar roturas, fisuras, endurecimientos que generen riesgos o molestias al trabajador. - El trabajador debe estar atento a cualquier irritación, molestia que produzcan los guantes. |  |