## FICHA TÉCNICA EPP PROTECCIÓN DE OJOS

| DEFINICION: El equipo de protección ocular y es un dispositivo diseñado para proteger los ojos del trabajador ante riesgos externos tales como la proyección de partículas o cuerpos sólidos, salpicaduras de líquidos, atmósferas contaminadas, radiaciones nocivas, exposición a radiaciones ionizantes, entre otros. |  |
| --- | --- |
| MONOGAFAS - Protector ocular montado con oculares no separados, diseñados para encerrar el área orbital y fijados por una cinta elástica alrededor de la cabeza. - Estas gafas en su mayoría permiten usar anteojos formulados y tienen sistema de ventilación lateral para evitar empañamiento. - Sus usos son: Manejo de productos químicos, ebanistería, pulimento de metales, torneado, rectificado, taladrado, soldadura autógena | GAFAS - Protector ocular montado en una estructura especial, con o sin protecciones laterales. - Sus protectores laterales proporcionan adecuada ventilación y evitan el empañamiento. - Tienen un empaque en medio de los cristales para amortiguar en caso de choque. - Estos anteojos tienen aplicaciones en soldadura autógena. |
| USOS |  |
| Están diseñadas para dar protección frontal y lateral contra partículas volantes. Se ajustan completamente a la cara. La mayoría de modelos de monogafas se ajustan sobre anteojos. Son útiles para proteger contra salpicaduras, gases, vapores. Pueden ser usadas en interiores y exteriores, ofrecen ajuste preciso al rostro y amplio campo de visión. Son ideales para ser usadas en trabajos de manejo de químicos líquidos peligrosos, así como vertido, mezcla, pintura, limpieza, sumergir objetos en tanques abiertos. También se pueden emplear cuando se realizan procesos de pulido, esmerilado, cortes en sierras, etc. | En tareas o cerca de quienes las realicen, que puedan producir material particulado o partículas en proyección. Son ideales para ser usadas en aquellas ocasiones que se requiera amplia visión periférica. Las tareas incluyen aserrar, cortar, taladrar, esmerilar, martillar, moler, operar prensas. Usar: Gafas de seguridad: cuando existe la posibilidad de que caigan partículas en los ojos o salpicaduras en la cara del trabajador. Anteojos de seguridad: Sin defensas laterales - protección contra impactos frontales, sin que exista la posibilidad de proyección de partículas hacia los costados de la cara. Con defensas laterales – protección lateral adicional. Gafas de protección para sustancias químicas: protección contra salpicaduras de sustancias químicas corrosivas, material particulado fino, nieblas, gases y vapores. |

RECOMENDACIONES

- Utilizar el EPP que se requiere por todas las personas que se encuentren en áreas peligrosas. Esto incluye a los empleados, visitantes, investigadores, contratistas y todas aquellas que pasen por áreas de riesgo identificadas.

- Para proveer de protección a todo este personal, se debe procurar contar con una cantidad adecuada de gafas protectoras.

- Si se utiliza lentes para corregir problemas de refracción, ellos deben estar provistos de gafas protectoras cómodas que puedan ser colocadas por encima de los lentes correctores.

- Se debe facilitar el lavado de ojos de emergencia provistas en las áreas donde los ojos de los empleados puedan estar expuestos a materiales corrosivos. Todas las facilidades deben estar accesibles para aquellos que las puedan necesitar.

- Al existir la necesidad de que el trabajador posea corrección visual, esta debe ser preferiblemente tomada en cuenta directamente en la fabricación de los lentes.

- Existe el problema que se presenta en ambientes húmedos el empañamiento de los lentes; esto se corrige con una aeración máxima hacia el interior de los lentes.

- Con respecto a las protecciones del resplandor y energías radiantes, es necesario utilizar lentes con filtro adecuados al uso.

MANTENIMIENTO

Para extender la vida útil del EPP tenga en cuenta:

- Hacer controles periódicos.

- Respeto de las instrucciones de mantenimiento del suministrador.

- Almacenamiento correcto.

- Limpiar adecuadamente los oculares con sustancias no agresivas (no utilizar disolventes, por ejemplo)

Cambiar el EPP si éste presenta:

- Arañazos y deformación del ocular o visor, que perturben la visión.

- Rotura del ocular o visor.

- Rotura de cualquier componente no sustituible del resto del protector.

- Aumento considerable del peso debido a las condiciones de uso.

- Desajustes ostensibles de los oculares o visores con el resto del protector.

| OPERACION | RIESGOS | PROTECCION |
| --- | --- | --- |
| Impacto: cincelado, esmerilado, fresado, albañilería, carpintería aserradura, taladraje, escopleadura, sujeción con herramientas mecánicas remachadura y lijadura, molienda, perforación, remachar, sopletear, etc. | Fragmentos y objetos voladores, astillas, Partículas, arena, polvo, etc. | Lentes con protectores laterales, caretas faciales. Para exposiciones severas, use protección facial sobre la protección ocular primaria. |
| Calor-operaciones con hornos, colado, fundición inmersión en caliente y soldadura | Chispas calientes | Mascarillas, gafas o anteojos de protección. Para casos de exposición severa, utilice careta. |
|  | Salpicadura de metales fundidos | Caretas utilizadas encima de los gafas o anteojos de protección |
|  | Exposición a temperaturas altas | Caretas con pantalla. Caretas polarizadas. |
| Productos químicos, manipulación de ácidos y químicos | Salpicaduras | Gafas o anteojos de protección. Para exposiciones severas, use protección facial sobre la protección ocular primaria. |
|  | Vapores irritantes |  |
| Polvos: ebanistería, Pulido, condiciones polvorosas en general | Polvos en el ambiente | Gafas o anteojos de protección, ojeras y cubiertas. |
| Luz y/o radiación: soldadura-arcos eléctricos | Radiación óptica | Cascos de soldador, caretas para soldadura. Grados de polarizado: 10-14 micas típicas |
| Soldadura: gases | Radiación óptica | Gafas o anteojos de protección de soldador careta para soldadura con gas: 4-8 Para corte 3-6, Para soldadura con latón 3-4 |
| Operaciones de corte, soldadura con soplete, soldadura con latón utilizando soplete | Radiación óptica | Lentes o careta para soldador. Mica típica 1.5 - 3. |
| Brillo | Visión impedida o pobre | Lentes con oscurecimiento o lentes para propósitos especiales, según el caso. Gafas polarizadas. |